BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

다중 AMR 기반 추종 및 자율배송
건설현장 자재 운반 시스템

| 프로젝트 소유자 | [B1,3조] |
| --- | --- |
| 문서 작성일 | 2026-08-04 |
| 문서 버전 | 1.1 |
| 문서 구성 | Part I: 기본 BRD |

PART I

기본 Business Requirements Document

# 1. 비즈니스 목표 (Business Objectives)

RGB-D 카메라와 LiDAR를 탑재한 자율이동로봇(AMR) 2대와 고정형 웹캠을 활용하여 건설현장에서 작업자 추종·자율배송의 자재 운반 시스템을 개발하여, 대형 건설사·전문건설사·현장 물류 운영사에 판매 또는 임대함으로써 작업자의 직접 운반 부담과 로봇 대기시간을 줄이고 자재 운반 효율 및 현장 안전성을 높인다. 이를 통해 반복적인 자재 운반 업무의 인력 의존도와 사고 노출을 낮추고, 건설현장의 로봇 기반 물류 자동화와 다중 로봇 운영 수준을 향상한다.

첫 시스템 동작은 변화가 잦은 야적장·작업 구역에서는 작업자를 인식하고 따라가는 추종 모드를 사용한다. 작업자가 운반 인계 지점에서 AMR에 부착된 UI의 ‘배송 모드’ 버튼을 누르면 로봇은 추종을 안전하게 종료하고 정지한 뒤 2D 지도를 표시한다. 작업자가 지도에서 목적지를 선택·확인하면 지도 기반 자율주행으로 물품을 배송한다. 두 로봇은 중앙 배정 알고리즘을 통해 작업 요청에 배정되며, 동시에 주행할 때에는 상호 충돌과 경로 교착을 방지한다.

## 1.1 세부 비즈니스 목표

- 작업자 호출부터 로봇 배정, 접근, 추종, 배송, 복귀까지의 운반 절차를 자동화한다.

- 작업자의 위치·작업 요청과 각 AMR의 위치·배터리·작업 상태를 함께 고려하여 적합한 로봇을 배정한다.

- 2대의 AMR이 동시에 운용되는 상황에서도 충돌과 중복 배정을 방지하여 가동률을 높인다.

- 고정형 웹캠과 AMR 탑재 카메라 사이의 인식 정보를 연계하여 지나가는 다른 사람으로 추종 대상이 바뀌는 문제를 줄인다.

- 작업자 주변 위험 물체 또는 위험 상황을 감지해 현장 경고와 안전관리자 보고를 지원한다.

- 운행·작업·경고 데이터를 DB에 축적하여 운영 이력, 장애 원인, 로봇 가동률을 분석할 수 있게 한다.

# 2. 프로젝트 범위 (Project Scope)

건설현장에 설치된 고정형 웹캠이 작업자의 수신호를 감지하고, 중앙 스케줄러가 작업 가능한 AMR 중 적합한 한 대를 배정하여 작업자 위치로 이동시킨다. 배정된 AMR은 작업자를 재인식하고, 작업자가 로봇의 적재 공간에 물품을 실은 뒤 작업자를 추종한다. 작업자가 AMR 부착형 UI에서 배송 모드 버튼을 누르면 추종이 안전하게 종료되고 2D 지도가 표시되며, 작업자가 지도에서 선택·확인한 목적지까지 AMR이 자율주행하여 물품을 배송한다.

## 2.1 포함 범위 (In Scope)

- RGB-D 카메라와 LiDAR를 탑재한 AMR 2대의 설정 및 로봇 제어

- 작업 구역을 감시하는 고정형 웹캠 2대의 영상 수집과 작업자 수신호 감지

- 작업자 검출·포즈 인식·다중객체추적·재식별을 이용한 추종 대상 유지

- 웹캠에서 감지한 작업자와 AMR 카메라에서 추종할 작업자의 인식 정보 연계

- LiDAR 및 RGB-D 기반 실시간 로컬 코스트맵 생성과 동적 장애물 대응

- Nav2 기반 목적지 이동, 장애물 회피, 정지 후 재계획 또는 goal 재전송 복구

- 두 AMR의 위치·배터리·작업 상태·우선순위를 고려한 로봇 배정 알고리즘

- 두 AMR의 동시 주행 시 충돌 방지, 경로 교착 감지 및 우선순위 제어

- 작업·로봇·위치·배터리·경고·이벤트 정보를 저장하는 DB

- 각 AMR에 부착된 UI에서 현재 모드·배터리·작업 상태를 확인하고 사람 추종에서 물건 배송으로 모드를 전환하는 기능

- AMR 부착형 UI에 2D 지도와 현재 로봇 위치를 표시하고, 작업자가 지도에서 배송 목적지를 터치·확인하는 기능

- 선택한 목적지의 지도 범위·장애물 점유·접근 가능성을 검증한 후 Nav2 goal로 변환하는 기능

- 중앙 관제 화면에서 두 AMR의 위치·작업·경고를 확인하고 필요 시 안전하게 개입하는 기능

- 작업자 주변 위험 물체 감지 시 로봇 경고음 및 관제 알림

- 배송 완료 후 대기 위치 또는 충전 위치 복귀

## 2.2 제외 범위 (Out of Scope)

- 실제 119 시스템에 자동으로 직접 신고하는 기능(오탐·법적 책임 문제로 안전관리자 알림까지만 수행)

- 실제 상용 엘리베이터 제어반과의 직접 연동 및 건물 설비 인증

- 음성·자연어 명령 처리

- 건설현장 상용 배포에 필요한 방진·방수·내충격 하드웨어 인증

- 개인 식별 영상의 불필요한 장기 보관 및 얼굴인식 기반 신원 확인

# 3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

## 3.1 비전 및 작업자 인식

- 3.1.1: 두 웹캠은 담당 구역의 영상을 실시간으로 수집해야 한다.

- 3.1.2: 시스템은 사전에 정의된 작업자 수신호 또는 포즈를 감지하여 로봇 호출 요청을 생성해야 한다.

- 3.1.3: 시스템은 동일 화면의 지나가는 사람과 호출 작업자를 구분하고 호출 작업자의 추적 ID를 유지해야 한다.

- 3.1.4: 배정된 AMR은 작업자 근처 도착 후 RGB-D 카메라로 동일 작업자를 재인식하고 추종을 시작해야 한다.

- 3.1.5: 작업자가 가까워 전신이 보이지 않고 다리 또는 하체만 보이는 경우에도 깊이·트랙 ID·마커 등 보조 정보를 이용해 추종 대상을 유지해야 한다.

## 3.2 로봇 배정 및 스케줄링

- 3.2.1: 시스템은 작업 요청마다 사용 가능한 AMR의 상태를 조회해야 한다.

- 3.2.2: 로봇 배정 시 현재 위치, 작업자까지의 거리, 배터리 잔량, 작업 상태, 고장 상태, 예상 완료시간을 고려해야 한다.

- 3.2.3: 동일 작업이 두 로봇에 중복 배정되지 않도록 해야 한다.

- 3.2.4: 위험 대응 작업, 긴급 운반, 일반 운반, 충전 복귀 순으로 작업 우선순위를 설정할 수 있어야 한다.

- 3.2.5: 배정된 로봇이 작업을 수행할 수 없게 되면 다른 로봇으로 재배정하거나 작업 실패를 보고해야 한다.

## 3.3 자율주행 및 실시간 코스트맵

- 3.3.1: AMR은 LiDAR와 RGB-D 센서 정보를 사용하여 고정·이동 장애물에 반응하는 로컬 코스트맵을 생성해야 한다.

- 3.3.2: AMR은 Nav2를 이용하여 지정된 goal 좌표까지 자율주행해야 한다.

- 3.3.3: 주행 경로에 갑자기 장애물이 등장하면 로봇은 회피하거나 안전하게 정지해야 한다.

- 3.3.4: 장애물로 인해 장시간 정지하거나 Nav2 작업이 실패한 경우, 시스템은 코스트맵·경로 상태를 확인한 뒤 goal을 다시 전송하여 주행을 재시도할 수 있어야 한다.

- 3.3.5: 재시도 횟수를 초과하거나 경로가 계속 막힌 경우 시스템은 안전 정지하고 관제 화면에 조치 필요 상태를 표시해야 한다.

## 3.4 작업자 추종 및 로봇 제어

- 3.4.1: AMR은 등록된 작업자와 설정된 거리를 유지하며 이동해야 한다.

- 3.4.2: 작업자가 정지하면 AMR도 안전거리를 유지한 채 정지해야 한다.

- 3.4.3: 다른 사람이 작업자와 교차하더라도 추종 대상 ID가 임의로 변경되어서는 안 된다.

- 3.4.4: 추종 대상이 일정 시간 이상 보이지 않으면 AMR은 안전 정지 후 재탐색 또는 호출자 확인 절차를 수행해야 한다.

- 3.4.5: 작업자 또는 운영자는 비상 상황에서 로봇을 즉시 정지시킬 수 있어야 한다.

## 3.5 AMR 부착형 UI 및 모드 전환

- 3.5.1: 각 AMR은 작업자가 현재 운행 모드, 배터리, 작업 상태를 확인할 수 있는 부착형 UI를 제공해야 한다.

- 3.5.2: 작업자는 사람 추종 중 부착형 UI의 배송 모드 버튼을 눌러 자율배송 전환을 요청할 수 있어야 한다.

- 3.5.3: 모드 전환 요청이 발생하면 AMR은 추종 제어기를 비활성화하고 실제 정지 상태를 확인한 후에만 목적지 선택 단계로 진입해야 한다.

- 3.5.4: 목적지 선택 화면에는 사전에 생성된 2D 지도와 현재 AMR 위치가 표시되어야 한다.

- 3.5.5: 작업자는 2D 지도를 터치하여 배송 목적지를 지정할 수 있어야 한다.

- 3.5.6: 시스템은 선택 위치가 지도 범위 안의 이동 가능한 자유 공간인지 검증해야 하며, 장애물·진입 금지·접근 불가 영역은 목적지로 허용해서는 안 된다.

- 3.5.7: 시스템은 선택한 목적지를 지도에 표시하고 작업자의 최종 확인을 받은 후에만 배송을 시작해야 한다.

- 3.5.8: 목적지가 확정되면 시스템은 해당 좌표를 Nav2 goal로 변환하고 다른 AMR의 경로와 충돌 여부를 확인해야 한다.

- 3.5.9: 배송 중 부착형 UI는 현재 위치, 목적지, 이동 상태, 장애물 대기·재계획 상태, 취소 및 비상정지 기능을 제공해야 한다.

- 3.5.10: 목적지 도착 시 AMR은 부착형 UI와 알림음을 통해 배송 완료를 작업자에게 알려야 한다.

## 3.6 다중 로봇 충돌 방지

- 3.6.1: 두 AMR은 자신의 현재 위치, 진행 경로 및 작업 상태를 중앙 시스템에 전송해야 한다.

- 3.6.2: 두 로봇의 예상 경로가 동일 협소 구간에서 충돌할 가능성이 있으면 우선순위가 낮은 로봇을 대기시켜야 한다.

- 3.6.3: 로컬 센서 기반 충돌 회피와 중앙 스케줄러 기반 경로 조정을 함께 사용해야 한다.

- 3.6.4: 마주봄 또는 상호 대기로 교착이 발생하면 한 로봇을 후퇴·대기 지점으로 이동시키는 복구 절차를 제공해야 한다.

## 3.7 DB 및 중앙 관제

- 3.7.1: DB는 로봇 ID, 위치, 배터리, 작업 상태, 센서 상태 및 최근 통신 시간을 저장해야 한다.

- 3.7.2: DB는 작업 요청자, 호출 웹캠, 요청 시각, 배정 로봇, 우선순위, 배송 목적지, UI 선택·확인 시각 및 완료 결과를 저장해야 하며, 배송 목적지는 작업자가 부착형 UI에서 확정하기 전까지 미지정 상태를 허용해야 한다.

- 3.7.3: DB는 장애물 정지, 추종 대상 상실, 충돌 위험, 저전력 및 비상정지 이벤트를 기록해야 한다.

- 3.7.4: 관제 화면은 두 AMR의 상태와 현재 작업을 한 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

- 3.7.5: 운영자는 필요한 경우 작업 취소, 재배정, goal 재전송 및 수동 정지를 수행할 수 있어야 한다.

## 3.8 위험 감지 및 보고

- 3.8.1: AMR은 작업자 근처에 위험 물체 또는 충돌 가능 물체가 감지되면 경고음을 발생시켜야 한다.

- 3.8.2: 작업자 넘어짐·장시간 무동작 등 사전에 정의된 위험 상황이 감지되면 관제 화면과 현장 안전관리자에게 알림을 보내야 한다.

- 3.8.3: 위험 알림에는 감지 시각, 로봇 또는 웹캠 ID, 구역, 위험 유형과 확인 상태가 포함되어야 한다.

- 3.8.4: 실제 119 자동 신고는 별도 승인·오탐 검증·법적 검토가 완료된 이후의 확장 기능으로 관리해야 한다.

## 3.9 복귀 및 충전

- 3.9.1: 배송이 완료된 AMR은 대기 위치 또는 충전 위치로 복귀해야 한다.

- 3.9.2: 배터리가 설정된 작업 수행 기준보다 낮은 로봇은 신규 작업 배정 대상에서 제외해야 한다.

- 3.9.3: 두 로봇이 모두 저전력 또는 고장 상태이면 시스템은 신규 요청을 보류하고 운영자에게 알려야 한다.

# 4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 신뢰성 | 한 로봇이 고장 또는 저전력 상태가 되어도 다른 로봇이 가능한 작업을 계속 수행할 수 있어야 한다. |
| 안전성 | 센서 이상, 대상 상실, 충돌 위험, 제어권 충돌, 통신 단절 시 기본 동작은 안전 정지여야 한다. |
| 성능 | 수신호 감지, 로봇 배정, 장애물 반응 및 경고는 실시간 운용에 필요한 주기로 수행되어야 하며 목표 수치는 시험 후 확정한다. |
| 확장성 | 동일한 데이터 구조와 인터페이스를 사용하여 향후 AMR 및 웹캠 수를 늘릴 수 있어야 한다. |
| 사용성 | AMR 부착형 UI는 현재 모드, 배터리, 작업 상태, 2D 지도, 선택 목적지, 배송 상태와 다음 조치를 작업자가 쉽게 이해할 수 있게 표시해야 한다. |
| 유지보수성 | 비전, 스케줄러, Nav2, 충돌 방지, DB 및 HMI 모듈은 독립적으로 시험·교체할 수 있어야 한다. |
| 데이터 일관성 | 웹캠, AMR 센서, 로봇 상태 데이터에는 로봇·카메라 ID와 타임스탬프가 포함되어야 한다. |
| 개인정보 | 작업자 영상과 추적 정보는 업무 목적에 필요한 범위로 제한하고 불필요한 장기 저장을 피해야 한다. |

# 5. 종속성 및 제약조건 (Dependencies and Constraints)

## 5.1 종속성

- RGB-D 카메라와 LiDAR가 장착된 AMR 2대

- 작업 구역을 확인할 수 있도록 설치된 웹캠 2대와 안정적인 촬영 각도

- 두 AMR의 지도, localization, Nav2 및 충전·대기 위치

- 각 AMR에 고정 장착되어 작업자가 조작할 수 있는 터치형 UI 화면 2대

- AMR UI에 표시할 2D OccupancyGrid, 현재 로봇 pose 및 지도 좌표를 Nav2 goal로 변환하는 인터페이스

- 로봇 간 및 중앙 시스템과의 ROS 2 네트워크 통신

- 두 AMR의 RGB-D 깊이 오차, 카메라 내부 파라미터 및 센서 시간 동기화 정보

## 5.2 제약조건

- 교육장 또는 축소 모형 환경과 실제 건설현장의 조명·먼지·통로 폭·사람 밀집도에는 차이가 있다.

- 웹캠 설치 각도와 가시 범위가 수신호 검출과 작업자 위치 추정 성능에 직접 영향을 준다.

- 작업자가 AMR에 가까워지면 전신이 보이지 않아 하체 중심의 추종 로직 또는 마커 보조가 필요하다.

- 두 AMR의 센서 오차와 시간 기준이 다르면 동일 장애물 또는 작업자 위치를 다르게 판단할 수 있다.

- 통신 지연 또는 데이터 유실은 로봇 배정과 충돌 방지 판단을 지연시킬 수 있다.

- 판매·임대 사업화에는 하드웨어 내구성, 안전 인증, 유지보수와 현장별 SI 비용 검토가 추가로 필요하다.

- 2D 지도에서 임의의 점을 선택하더라도 실제 로봇이 접근할 수 없는 위치가 존재하므로 목적지 유효성 검증과 사용자 재선택 절차가 필요하다.

# 6. 위험 및 완화조치 (Risks and Mitigations)

| 위험 | 영향 | 완화조치 |
| --- | --- | --- |
| 지나가는 사람으로 추종 ID 변경 | 오추종·충돌·작업 실패 | 웹캠 호출 ID, 의복·마커, Re-ID, 깊이 거리, 이동 연속성을 조합하고 신뢰도 하락 시 정지한다. |
| 작업자가 가까워 전신 미검출 | 추종 상실 | 하체·다리 검출, 마지막 트랙, 깊이 중심점, 마커를 이용한 근거리 추종 모드를 적용한다. |
| 동적 장애물로 Nav2 정지 | 배송 지연 | 로컬 회피→정지 대기→costmap 정리·경로 재계획→goal 재전송 순으로 복구한다. |
| 두 로봇 경로 충돌 | 충돌 또는 교착 | 중앙 경로 예약, 우선순위 대기, 로컬 충돌 회피, 교착 복구 지점을 사용한다. |
| 저전력 로봇 배정 | 작업 중 중단 | 배정 기준에 배터리 기준을 반영하고 임계치 미만 로봇을 제외한다. |
| 웹캠 사각지대·잘못된 설치 | 호출 누락·오인식 | 설치 전 시야 검증, 구역 중첩, 카메라 캘리브레이션 및 현장 테스트를 수행한다. |
| 깊이 오차·센서 시간 불일치 | 거리 유지·장애물 위치 오류 | 두 로봇의 깊이 오차를 측정·공유하고 타임스탬프 기반 동기화를 적용한다. |
| 위험 상황 오탐 | 불필요한 경고·신뢰도 저하 | 단계별 경고, 운영자 확인, 실제 긴급신고와 분리된 알림 체계를 사용한다. |
| DB 또는 통신 장애 | 배정·관제 불가 | 로컬 안전 정지를 유지하고 재접속 후 상태를 동기화하며 미처리 작업을 복구한다. |
| 모드 전환 중 추종·Nav2 제어 동시 활성화 | 예측 불가 이동·충돌 | 추종 제어 비활성화와 속도 0 확인 후에만 2D 지도 선택·Nav2 goal 전송을 허용한다. |
| 지도에서 장애물·접근 불가 위치 선택 | 경로 생성 실패·배송 지연 | 지도 범위, 점유 셀, 인플레이션 영역, 경로 생성 가능 여부를 검증하고 유효하지 않은 목적지는 재선택하도록 한다. |
| AMR 부착형 UI 또는 통신 장애 | 작업자가 모드 전환·배송 시작 불가 | 로봇은 안전 상태를 유지하고 중앙 관제에서 상태 확인·작업 취소가 가능하도록 하며 UI 복구 후 상태를 동기화한다. |

# 7. 수락 기준 (Acceptance Criteria)

검출률, 거리 오차, 배정시간 등 정량 목표를 반영해야 하므로 팀적으로 센서 시험 후 확정해야 함

- 두 웹캠이 각 담당 구역의 작업자 수신호를 1초 이내에 감지하고 하나의 작업 요청으로 생성한다.

- 두 AMR의 위치·배터리·작업 상태가 실시간으로 관제 화면과 DB에 표시된다.

- 작업 요청 시 3초 이내에 조건에 적합한 한 대의 로봇이 배정되며 중복 배정되지 않는다.

- 배정된 AMR이 작업자 근처로 자율주행한 뒤 동일 작업자를 인식하여 추종을 시작한다.

- 다른 사람이 교차해도 추종 대상이 임의로 변경되지 않으며, 대상 상실 시 안전 정지한다.

- 사람 추종 중 작업자가 AMR 부착형 UI의 배송 모드 버튼을 누르면 추종 제어가 종료되고 로봇이 정지한 뒤 목적지 선택 화면으로 전환된다.

- AMR 부착형 UI의 2D 지도에 현재 로봇 위치가 표시되고, 작업자가 지도에서 배송 목적지를 터치할 수 있다.

- 장애물 영역·지도 밖·접근 불가 위치는 배송 목적지로 확정되지 않으며 작업자에게 재선택을 요청한다.

- 유효한 목적지를 선택하고 배송 시작을 확인하면 해당 좌표가 Nav2 goal로 전달되고 다른 AMR과의 경로 충돌 여부를 확인한 뒤 주행한다.

- 배송 도착 시 AMR 부착형 UI와 알림음에 배송 완료 상태가 표시된다.

- 갑작스러운 장애물에 대해 회피 또는 정지를 수행하며, Nav2 실패 시 정의된 goal 재전송·복구 절차가 동작한다.

- 두 AMR이 동시에 이동하는 시험에서 물리적 충돌이 발생하지 않고, 협소 구간 충돌 예상 시 한 대가 대기한다.

- 저전력 또는 고장 상태인 로봇은 신규 작업 배정에서 제외된다.

- 위험 물체 또는 위험 상황 감지 시 로봇 경고음과 관제 알림이 발생하고 이벤트가 DB에 기록된다.

- 작업 완료 후 AMR이 대기 또는 충전 위치로 복귀하고 다시 배정 가능한 상태가 된다.

- 호출→배정→접근→물품 적재→추종→지정 위치 배송→완료→복귀의 종단 간 시나리오가 합의된 반복 횟수 동안 완료된다.