BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

다중 AMR 기반 추종 및 자율배송
건설현장 자재 운반 시스템

| 프로젝트 소유자 | [B1,3조] TEAM4 : PATH BOT |
| --- | --- |
| 문서 작성일 | 2026-08-09 |
| 문서 버전 | 1.2 |
| 문서 구성 | Part I: 기본 BRD (Phase 1 기준) |

PART I

기본 Business Requirements Document

# 1. 비즈니스 목표 (Business Objectives)

RGB-D 카메라와 LiDAR를 탑재한 자율이동로봇(AMR) 2대와 고정형 웹캠 1대를 활용하여 건설현장에서 작업자 추종·자율배송 기반 자재 운반 시스템을 개발한다. 이를 통해 작업자의 직접 운반 부담과 반복 운반 업무의 인력 의존도를 낮추고, AMR의 작업 대기시간을 줄여 자재 운반 효율과 현장 운영 안전성을 높인다. 장기적으로는 대형 건설사·전문건설사·현장 물류 운영사를 대상으로 판매 또는 임대가 가능한 로봇 기반 현장 물류 솔루션으로 확장한다.

작업자가 고정형 웹캠 앞에서 사전에 정의된 수신호를 보내면 웹캠 PC가 작업자 위치를 추정하여 중앙 PC로 전달한다. 중앙 PC는 2대의 AMR 상태를 확인해 적합한 로봇을 배정하고, 해당 AMR PC를 통해 작업자 위치로 이동시킨다. AMR은 작업자 위치 도착 후 인근 작업자를 인식하여 추종을 시작하고, 배송 모드로 전환되면 DB에 사전 등록된 목적지까지 자율주행한다. 배송 완료 후 약 5초간 대기한 뒤 초기 위치로 복귀하여 충전 스테이션에 자율 도킹한다.

## 1.1 세부 비즈니스 목표

- 작업자 호출부터 로봇 배정, 접근, 추종, 배송, 복귀 및 도킹까지의 자재 운반 절차를 자동화한다.

- 각 AMR의 작업 가능 상태, 작업자와의 거리, 배터리 잔량 및 현재 위치·방향을 고려하여 적합한 로봇을 배정한다.

- 동일 작업의 중복 배정을 방지하고, 2대의 AMR 상태와 작업을 중앙에서 구분하여 관리함으로써 운영 효율을 높인다.

- 작업자 위치 도착 후 AMR이 인근 작업자를 호출 작업자 후보로 인식하고, AMR YOLO의 추적·Re-ID 기능을 이용하여 추종 대상을 안정적으로 유지한다. (통합 예정)

- 다중 AMR 간 중앙 교착 방지 및 위험 상황 감지·보고 기능은 후속 단계에서 확장하여 현장 안전성과 다중 로봇 운영 수준을 높인다. (후순위)

- 로봇 상태, 작업 이력, 배송 목적지 및 오류 데이터를 DB에 축적하여 운영 이력과 장애 원인을 확인하고 중앙 관제 UI에서 조회할 수 있게 한다.

# 2. 프로젝트 범위 (Project Scope)

건설현장에 설치된 고정형 웹캠 1대가 작업자의 수신호를 감지하고 작업자 위치를 중앙 PC로 전달한다. 중앙 PC는 작업 가능한 AMR 중 적합한 한 대를 배정하여 해당 위치로 이동시키며, AMR은 도착 지점에서 인근 작업자를 인식한 뒤 추종한다. 배송 전환 시 AMR PC는 중앙 PC에 배송 모드 전환 및 사전 정의된 목적지 정보를 요청하고, 중앙 PC 승인 후 AMR이 지정 목적지까지 자율주행한다. 배송 완료 후 약 5초간 대기하고 초기 위치로 복귀하여 재도킹한다.

## 2.1 포함 범위 (In Scope)

- RGB-D 카메라와 LiDAR를 탑재한 AMR 2대의 설정 및 로봇 제어

- 작업 구역을 감시하는 고정형 웹캠 1대의 영상 수집, 작업자 수신호 감지 및 작업자 위치 추정

- 작업자 검출·추적 및 AMR YOLO Re-ID 기반 추종 대상 유지 (통합 예정)

- 웹캠이 전달한 작업자 좌표로 AMR이 접근하고, 도착 지점에서 인근 작업자를 호출 작업자 후보로 인식하여 추종으로 전환

- LiDAR 및 RGB-D 기반 Nav2 로컬 장애물 인식과 기본 장애물 회피

- Nav2 기반 작업자 위치 접근, 지정 목적지 배송, 초기 위치 복귀 및 기본 Recovery 동작

- AMR의 작업 가능 상태, 거리, 배터리 잔량 및 위치·방향을 고려한 로봇 배정 알고리즘

- 중앙 경로 예약·협소 구간 우선순위·교착 복구를 포함한 다중 AMR 충돌 방지 고도화 (후순위)

- 로봇 상태·작업 이력·배송 목적지·오류 정보를 저장하는 중앙 DB 및 조회 기능

- AMR PC에서 배송 모드 전환 및 DB 사전 등록 목적지 선택 정보를 중앙 PC로 전달하는 인터페이스

- AMR 부착형 UI에서 현재 모드·배터리·작업 상태를 확인하고 사전 등록된 배송 목적지를 선택하는 화면 구현 (후순위)

- 임의 좌표 선택 대신 DB에 등록된 목적지 좌표를 조회하여 배송 목표로 사용하는 기능

- 중앙 관제 화면에서 2대의 AMR 상태·위치·작업·DB 정보를 확인하고 일시정지·재개, 작업 취소 및 도킹 등의 제어를 수행하는 기능

- 작업자 주변 위험 물체 또는 위험 상황 감지, 현장 경고 및 관제 알림 기능 (후순위)

- 배송 완료 후 약 5초 대기, 초기 위치 복귀 및 충전 스테이션 자율 도킹

## 2.2 제외 범위 (Out of Scope)

- 실제 119 시스템에 자동으로 직접 신고하는 기능

- 실제 상용 엘리베이터 제어반과의 직접 연동 및 건물 설비 인증

- 음성·자연어 명령 처리

- 건설현장 상용 배포에 필요한 방진·방수·내충격 하드웨어 인증

- 얼굴인식 기반 신원 확인 및 개인 식별 영상의 불필요한 장기 보관

※ 범위 표기: (후순위)는 Phase 1 핵심 구현·수락 범위에서 제외한 후속 기능이며, (통합 예정)은 개별 기능 구현은 존재하나 전체 시스템 통합이 남은 항목을 의미한다.

# 3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

## 3.1 비전 및 작업자 인식

- 3.1.1: 고정형 웹캠 1대는 담당 작업 구역의 영상을 실시간으로 수집해야 한다.

- 3.1.2: 시스템은 사전에 정의된 작업자 수신호를 감지하여 로봇 호출 요청과 작업자 위치 정보를 생성해야 한다.

- 3.1.3: 호출 작업자는 수신호를 수행한 위치에 머무르는 것을 Phase 1 운영 전제로 하며, AMR이 해당 좌표에 접근할 수 있도록 위치 정보를 유지해야 한다.

- 3.1.4: 배정된 AMR은 작업자 위치 근처 도착 후 인근 작업자 중 목표 좌표와 가까운 사람을 호출 작업자 후보로 인식하고 추종을 시작해야 한다.

- 3.1.5: AMR YOLO의 추적 및 Re-ID 기능을 이용하여 추종 시작 이후 대상 ID가 임의로 변경되지 않도록 해야 한다. (통합 예정)

## 3.2 로봇 배정 및 스케줄링

- 3.2.1: 시스템은 작업 요청마다 2대의 AMR 상태와 최근 상태 수신 여부를 확인해야 한다.

- 3.2.2: 로봇 배정 시 작업 가능 상태, 작업자까지의 거리, 배터리 잔량 및 현재 위치·방향을 고려해야 한다.

- 3.2.3: 동일 작업이 두 로봇에 중복 배정되지 않도록 해야 한다.

- 3.2.4: 배터리 잔량이 20% 미만인 AMR은 신규 작업 배정 대상에서 제외해야 한다.

- 3.2.5: 즉시 배정 가능한 AMR이 없는 경우 일정 시간 재배정을 시도하고, 계속 배정이 불가능하면 작업 실패 또는 배정 불가 상태를 중앙 시스템에 보고해야 한다.

## 3.3 자율주행 및 기본 Recovery

- 3.3.1: AMR은 LiDAR 및 RGB-D 센서 정보를 Nav2와 연계하여 주행 중 장애물에 대응해야 한다.

- 3.3.2: AMR은 Nav2를 이용하여 작업자 위치, 지정 배송 목적지 및 초기 복귀 위치까지 자율주행해야 한다.

- 3.3.3: 주행 경로에 장애물이 등장하면 Nav2의 기본 장애물 회피 또는 안전 정지 동작을 수행해야 한다.

- 3.3.4: Nav2 기본 Recovery를 초과하는 costmap 강제 정리, 별도 경로 예약 및 반복 goal 재전송 복구 로직은 후속 단계에서 고도화한다. (후순위)

- 3.3.5: 주행 실패가 최종 확정된 경우 AMR 상태를 오류로 전환하고 중앙 관제에서 확인할 수 있어야 한다.

## 3.4 작업자 추종 및 로봇 제어

- 3.4.1: AMR은 호출 작업자와 설정된 추종 거리를 유지하며 이동해야 한다.

- 3.4.2: 작업자가 정지하면 AMR도 안전거리를 유지한 상태로 정지해야 한다.

- 3.4.3: 다른 사람이 작업자와 교차하더라도 추종 대상이 임의로 변경되지 않도록 추적·Re-ID 기능을 적용해야 한다. (통합 예정)

- 3.4.4: 추종 대상이 일정 시간 이상 보이지 않으면 AMR은 무리하게 이동하지 않고 안전 정지 또는 재탐색 절차를 수행해야 한다.

- 3.4.5: 운영자는 중앙 관제 UI에서 AMR을 일시정지·재개하거나 작업을 취소할 수 있어야 한다.

## 3.5 AMR 부착형 UI 및 배송 모드 전환(부착 UI 구현 후순위)

- 3.5.1: AMR 부착형 UI는 현재 운행 모드, 배터리 및 작업 상태를 작업자가 확인할 수 있도록 구성한다. (후순위)

- 3.5.2: 배송 모드 전환 시 AMR PC는 중앙 PC에 모드 전환 알림과 선택한 배송 목적지 정보를 Service Request로 전달해야 한다.

- 3.5.3: 중앙 PC는 배송 모드 요청의 처리 가능 여부를 True/False로 응답하고, 승인된 경우 해당 AMR PC에 배송 모드 전환 및 목적지 이동 명령을 전달해야 한다.

- 3.5.4: 배송 목적지는 DB에 사전 등록된 목적지 목록에서 선택할 수 있어야 한다.

- 3.5.5: Phase 1에서는 임의 지도 좌표 입력 대신 사전 정의된 목적지 좌표를 사용해야 한다.

- 3.5.6: AMR 부착형 UI에서 목적지 목록 또는 2D 지도 기반 목적지 선택 화면을 제공하는 기능은 후속 UI 구현 범위로 관리한다. (후순위)

- 3.5.7: 승인된 목적지 좌표는 AMR PC의 Nav2 이동 목표로 사용되어야 한다.

- 3.5.8: 배송 시작 전 작업자 추종 제어와 목적지 자율주행 제어가 동시에 활성화되지 않도록 모드 상태를 분리해야 한다.

- 3.5.9: AMR 부착 UI에서 취소·비상정지·고급 주행 상태를 직접 제어하는 기능은 Phase 1 핵심 범위에서 제외한다. (후순위)

- 3.5.10: 배송 완료 상태는 중앙 시스템에 반영되어야 하며, 실제 부착 UI 알림 표시 기능은 후속 단계에서 연계한다. (후순위)

## 3.6 다중 로봇 충돌 방지 및 교착 관리(후순위)

- 3.6.1: Phase 1에서는 각 AMR의 Nav2 로컬 장애물 회피를 기본 안전 수단으로 사용한다.

- 3.6.2: 두 로봇의 예상 경로를 중앙에서 사전 비교하여 우선순위를 부여하는 기능은 후속 단계에서 구현한다. (후순위)

- 3.6.3: 협소 구간에서의 중앙 경로 예약 및 상호 대기 제어는 후속 단계에서 구현한다. (후순위)

- 3.6.4: 마주봄 또는 상호 대기 교착 시 후퇴·대기 지점으로 이동시키는 복구 절차는 후속 단계에서 구현한다. (후순위)

## 3.7 DB 및 중앙 관제

- 3.7.1: DB는 로봇 ID, 온라인 상태, 작업 상태, 배터리, 위치·방향, 현재 작업 및 기록 시각을 저장해야 한다.

- 3.7.2: DB는 작업 ID, 배정 로봇, 배송 목적지, 작업 상태, 결과 및 작업 생성·완료 시각을 저장해야 한다.

- 3.7.3: DB는 사전 정의된 배송 목적지의 ID, 이름 및 X/Y 좌표와 로봇·작업별 오류 코드 및 발생 시각을 저장해야 한다.

- 3.7.4: 중앙 관제 화면은 2대의 AMR 상태, 위치, 배터리, 현재 작업 및 DB 저장 정보를 한 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

- 3.7.5: 운영자는 중앙 관제 UI에서 일시정지·재개, 작업 취소, 도킹·언도킹 등 허용된 AMR 제어를 수행할 수 있어야 한다.

## 3.8 위험 감지 및 보고(후순위)

- 3.8.1: 작업자 근처 위험 물체 또는 충돌 가능 물체 감지 및 로봇 경고음 기능은 후속 단계에서 구현한다. (후순위)

- 3.8.2: 작업자 넘어짐·장시간 무동작 등의 위험 상황 인식과 중앙 관제 알림은 후속 단계에서 구현한다. (후순위)

- 3.8.3: 위험 이벤트의 유형, 발생 시각 및 확인 상태를 DB에 기록하는 기능은 위험 감지 기능과 함께 후속 단계에서 연계한다. (후순위)

- 3.8.4: 실제 119 자동 신고는 별도 승인·오탐 검증·법적 검토가 필요한 확장 기능으로 관리한다. (후순위)

## 3.9 복귀 및 충전

- 3.9.1: 배송 완료 후 AMR은 약 5초간 대기한 뒤 초기 위치로 복귀하고 충전 스테이션에 자율 도킹해야 한다.

- 3.9.2: 배터리 잔량이 20% 미만인 로봇은 신규 작업 배정 대상에서 제외해야 한다.

- 3.9.3: 2대의 AMR 모두가 저전력, 오류 또는 작업 중 상태로 배정 불가능한 경우 신규 요청을 대기 또는 실패 상태로 처리하고 중앙 관제에서 확인할 수 있어야 한다.

# 4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 신뢰성 | 한 대의 AMR이 오류 또는 저전력 상태가 되어도 다른 가용 AMR의 상태 확인과 작업 수행이 가능해야 하며, 통신·주행 실패 시 안전 상태로 전환할 수 있어야 한다. |
| 안전성 | 대상 상실, 통신 단절, 이동 실패 또는 제어 상태 충돌 시 기본 동작은 안전 정지여야 하며 추종과 배송 제어가 동시에 활성화되지 않아야 한다. |
| 성능 | 작업자 수신호 인식, 위치 전달, 로봇 배정 및 상태 갱신은 실시간 운용에 적합한 응답성을 유지해야 하며, Phase 1 목표 수치는 통합 시험을 통해 조정할 수 있다. |
| 확장성 | Phase 1은 웹캠 1대와 AMR 2대를 기준으로 하되 동일한 데이터 구조와 인터페이스를 사용하여 향후 AMR 및 카메라 수를 늘릴 수 있어야 한다. |
| 사용성 | 중앙 관제 UI는 AMR 상태·위치·배터리·현재 작업·DB 정보를 운영자가 쉽게 이해할 수 있게 표시해야 한다. AMR 부착 UI는 배송 모드와 사전 목적지 선택을 중심으로 후속 구현한다. (후순위) |
| 유지보수성 | 웹캠 인식, 중앙 배정·상태관리, AMR 추종, Nav2, DB 및 HMI 모듈은 독립적으로 시험·교체할 수 있어야 한다. |
| 데이터 일관성 | 웹캠, AMR 상태 및 작업 데이터에는 로봇·카메라 식별자와 타임스탬프를 적용하여 최신 상태와 작업을 구분할 수 있어야 한다. |
| 개인정보 | 작업자 영상과 추적 정보는 업무 목적에 필요한 범위로 제한하고 얼굴 기반 신원 확인 및 불필요한 장기 저장을 수행하지 않아야 한다. |

# 5. 종속성 및 제약조건 (Dependencies and Constraints)

## 5.1 종속성

- RGB-D 카메라와 LiDAR가 장착된 AMR 2대

- 작업 구역을 확인할 수 있도록 설치된 고정형 웹캠 1대와 안정적인 촬영 각도

- 두 AMR의 지도, localization, Nav2 및 초기 복귀·충전 위치

- AMR 부착형 UI용 터치 디스플레이 2대 또는 이를 대체하는 Phase 1 테스트 인터페이스 (부착 UI 실제 구현 후순위)

- DB에 사전 등록된 배송 목적지 좌표와 이를 AMR 이동 목표로 전달하는 인터페이스

- 웹캠 PC, 중앙 PC, 2대의 AMR PC 및 TurtleBot4 간 ROS 2 네트워크 통신

- AMR RGB-D·LiDAR 센서의 시간 동기화와 작업자 위치·로봇 상태 데이터의 타임스탬프 관리

## 5.2 제약조건

- 교육장 또는 축소 모형 환경과 실제 건설현장의 조명·먼지·통로 폭·사람 밀집도에는 차이가 있다.

- 웹캠 설치 각도와 가시 범위가 수신호 검출과 작업자 위치 추정 성능에 직접 영향을 준다.

- Phase 1에서는 호출 작업자가 수신호를 수행한 위치에 머무르는 것을 가정하며, AMR 도착 시 목표 좌표 인근 작업자를 호출 작업자 후보로 선택한다.

- RGB-D·LiDAR 센서 오차와 시스템 시간 불일치는 작업자 거리 판단, 위치 추정 및 상태 판단에 영향을 줄 수 있다.

- 통신 지연 또는 데이터 유실은 로봇 배정, 모드 전환 및 상태 관리 판단을 지연시킬 수 있다.

- 판매·임대 사업화에는 하드웨어 내구성, 안전 인증, 유지보수 및 현장별 시스템 통합 비용 검토가 추가로 필요하다.

- 배송 목적지는 임의 지도 좌표가 아니라 DB에 사전 등록된 좌표를 사용하므로, 목적지 좌표의 실제 접근 가능 여부와 지도 정합성을 사전에 검증해야 한다.

# 6. 위험 및 완화조치 (Risks and Mitigations)

| 위험 | 영향 | 완화조치 |
| --- | --- | --- |
| 추종 대상 변경 또는 오인식 | 오추종·충돌·작업 실패 | 작업자 위치 도착 후 인근 작업자를 후보로 선택하고 AMR YOLO 추적·Re-ID로 추종 대상을 유지한다. Re-ID 시스템 통합은 통합 단계에서 검증한다. |
| 작업자가 가까워 전신 미검출 | 추종 상실 | RGB-D 거리 정보, 최근 추적 상태 및 AMR YOLO 추적 결과를 함께 사용하고 신뢰도가 낮아지면 안전 정지한다. |
| 동적 장애물로 Nav2 정지 | 배송 지연 | Phase 1에서는 Nav2 기본 장애물 회피와 Recovery를 사용하고, 별도 costmap 정리·반복 goal 재전송 로직은 후속 단계에서 고도화한다. (후순위) |
| 두 로봇 경로 충돌 | 충돌 또는 교착 | Phase 1에서는 각 AMR의 로컬 장애물 회피를 사용하고, 중앙 경로 예약·우선순위 대기·교착 복구는 후속 단계에서 구현한다. (후순위) |
| 저전력 로봇 배정 | 작업 중 중단 | 배터리 잔량 20% 미만인 AMR은 신규 작업 배정 대상에서 제외한다. |
| 웹캠 사각지대·잘못된 설치 | 호출 누락·오인식 | 설치 전 시야와 작업 구역을 검증하고 카메라 위치·각도를 조정한 뒤 현장 테스트를 수행한다. |
| 센서 오차·시간 불일치 | 거리 유지·상태 판단 오류 | RGB-D·LiDAR 및 로봇 상태 데이터에 타임스탬프를 적용하고 시스템 시각을 동기화한다. |
| 위험 상황 감지 오탐 | 불필요한 경고·신뢰도 저하 | 위험 감지 및 보고 기능은 Phase 1 수락 범위에서 제외하고 후속 단계에서 별도 검증한다. (후순위) |
| DB 또는 통신 장애 | 배정·관제 불가 | AMR은 안전 상태를 유지하고 재접속 후 최신 로봇 상태와 현재 작업을 다시 확인한다. |
| 모드 전환 중 추종·배송 제어 동시 활성화 | 예측 불가 이동·충돌 | 배송 모드 요청을 중앙 PC에서 승인한 후 모드 상태를 전환하고 추종 제어와 목적지 이동 제어가 동시에 활성화되지 않도록 한다. |
| 잘못된 배송 목적지 데이터 | 경로 생성 실패·배송 지연 | 배송 목적지는 DB에 사전 등록하고 실제 지도상의 접근 가능 좌표인지 사전 검증한다. |
| AMR 부착형 UI 또는 통신 장애 | 배송 모드 전환·목적지 선택 불가 | 부착 UI 실제 구현 전에는 Phase 1 테스트 인터페이스로 서비스 흐름을 검증하고, UI 구현 후 중앙 관제에서 상태 확인·작업 취소가 가능하도록 연계한다. (후순위) |

# 7. 수락 기준 (Acceptance Criteria)

Phase 1 수락 기준은 현재 통합 목표를 기준으로 하며, 감지 정확도·추종 거리 오차 등 일부 정량 목표는 통합 시험 결과에 따라 조정할 수 있다.

- 고정형 웹캠 1대가 작업자의 수신호를 1초 이내에 감지하고 작업자 위치 정보를 중앙 PC로 전달한다.

- 2대의 AMR 위치·배터리·작업 상태가 중앙 관제 화면과 DB에서 로봇별로 구분되어 확인된다.

- 작업 요청 시 3초 이내에 조건에 적합한 한 대의 AMR이 배정되며, 배터리 20% 미만인 AMR과 작업 중인 AMR은 신규 배정에서 제외된다.

- 배정된 AMR이 작업자 좌표 근처로 자율주행한 뒤 인근 작업자를 호출 작업자 후보로 인식하고 추종을 시작한다.

- AMR YOLO의 추적·Re-ID 기능을 이용하여 추종 중 대상이 임의로 변경되지 않도록 하고, 대상 상실 시 안전 정지 또는 재탐색한다. (통합 예정)

- AMR PC에서 배송 모드 전환과 DB에 사전 등록된 목적지 정보를 중앙 PC로 요청하면 중앙 PC가 승인/거절을 응답하고, 승인된 경우 해당 AMR에 배송 이동 명령을 전달한다.

중앙 관제 UI에서 2대의 AMR 상태, 위치, 배터리, 현재 작업 및 DB 정보를 확인하고 일시정지·재개, 작업 취소 및 도킹 등 허용된 제어를 수행할 수 있다.

- 사전에 등록된 배송 목적지 목록과 좌표를 DB에서 조회하고 지정 목적지로 사용할 수 있다.

- AMR 부착형 UI에서 목적지 목록 또는 2D 지도 기반으로 목적지를 직접 선택하는 실제 화면 구현은 후속 단계에서 검증한다. (후순위)

- 승인된 배송 목적지가 AMR PC의 Nav2 이동 목표로 전달되고 AMR이 해당 위치까지 자율주행한다.

- 배송 목적지 도착 후 AMR이 약 5초간 대기하고 초기 위치로 복귀한 뒤 충전 스테이션에 자율 도킹한다.

- 주행 중 장애물에 대해 Nav2 기본 장애물 회피 또는 Recovery 동작이 수행되며, 최종 주행 실패 시 오류 상태가 중앙 관제에 반영된다.

- 중앙 경로 예약 기반 다중 AMR 충돌·교착 방지 고도화 기능은 Phase 1 수락 범위에서 제외한다. (후순위)

- 배터리 20% 미만 또는 오류 상태인 로봇은 신규 작업 배정 대상에서 제외된다.

- 위험 물체·위험 상황 감지 및 경고·보고 기능은 Phase 1 수락 범위에서 제외한다. (후순위)

- 작업 완료 후 AMR이 초기 위치로 복귀·도킹하고 다시 배정 가능한 상태로 전환된다.

- 호출→배정→작업자 접근→추종→배송 모드 전환→지정 위치 배송→5초 대기→초기 위치 복귀→도킹의 종단 간 시나리오가 합의된 반복 횟수 동안 완료된다.